| 名稱 | 臺北市建築管理規則 |
| --- | --- |
| 立 法 沿 革 | 中華民國六十三年二月五日臺北市政府 六十三政秘法字第三四七八號令發佈 |
| 內容 | 第 一 條 本規則依建築法第一百零一條規定訂定之。 第 二 條 執照類別規定如左： 一、建造執照：新建、增建、改建、修建等應請領建造執照。 二、雜項執照：雜項工作物應請領雜項執照。但建築行為包括雜項 工作物，應於核發建造執照 同時核定，免請領雜項執照。附設於屋頂之雜項工程，其高度 自屋頂面起算，未逾三公尺 是廣告牌塔免領雜項執照，但應依廣告物管理之有關規定辦。 三、拆除執照：建築物之拆除請領拆除執照，但拆除後須即建造 者，得於核發建造執照同時核定，免請領拆除執照。建築物建 築面積在五十平方公尺以下者，免予請領。 四、使用執照，部份使用執照，變更使用執照：建築物或雜項工程 竣工後，應請領使用執照， 多棟建築物其中一部份已整棟完工時，得請領部份使用執照，建築物變更原核定用途時， 應請領變更使用執照。 五、道路使用許可證：除本規則第十五條規定者外凡門面裝修或類似工程如欲使用道路應請領 道路使用許可證。 第 三 條 申請各項執照應按左列之規定： 一、建築執照：申請建造執照除申請書外應檢附之必要附件規定如次： （一）基地位置圖：載明基地約略位置及附近道路情況及名稱，必要時須附地形圖。 （二）現況圖：載明基地四周鄰房之層數、空地、現有巷道、排水溝渠以及其他現況。 （三）地盤圖：載明基地之方向、地號及鑑界後之基地境界線、建築、臨接道路之名稱寬 度，建築物之配置與原有建築物或與鄰地境界線之距離，新舊溝渠、陰井、化糞池、 水井、牆上擋之位置及出入口方向、以及基地周圍行道樹之種類及棵樹等，其比例尺 不得小於一千二百分之一。 （四）基礎平面圖各層平面及屋頂平面圖：註明各部分之用途尺寸及材料等，其比例尺不得 小於一百分之一，建築物特大者比例尺不得小於二百分之一。 (五）建築物各面立面圖：比例尺不得小於一百分之一，建築物特大者比例尺不得小於二百 分之一。 （六）剖面圖：註明建築物各部高度、內部設備、基地與路面之高低差，水溝情形以及各部 份之材料等，其比例尺不得小於一百分之一，建築物特大者比例尺不得小於二百分之 一。 （七）建築物重要或特殊部份詳細圖：註明各部尺寸，構造材料等詳細圖，其比例尺不得小 於三十分之一。 （八）結構計算書：建築物為鋼骨構架、鋁合金構架、鋼筋混凝土構架或其他構架均須附送 結構計算書。增建或改建工程牽涉原有建築物者應附原有建築物之結構計算書。 （九）建築物設備圖說、設備計算書、施工說明書、建築線指示（定）圖。 （十）土地權利證明文件：土地及建築物登設總簿謄本、地圖謄本及土地使用權證明書及其 他有關文件。 （十一）其他必要之文件：建築師委託書、共同壁協定書、自耕農地或佃農證明書、合法房 屋證明書等，其有特殊性者，並應檢附該項特殊之文件。 （十二）設計變更時原申請造執照檢附之各項證件，圖說、若未變更或未逾有效期限者，得 免重新檢附。 二、雜項執照：申請雜項執照除申請書外，應檢附之必要附件規定如次： (一）土地權利證明文件：土地及建築物登記總簿謄本，（無建築物者免），地圖謄本及 土地使用權證明書。 （二）原建築物之合法證明，無建築物者免附。 （三）申請工程位置圖、立面圖、詳細圖及特殊必要者並應檢附構造計算書。 （四）雜項工物鄰接建築線建造者應檢附建築線指示（定）圖。 三、拆除執照：申請拆除執照除申請書外，應檢附之必要附件規定如下： （一）建築物之位置圖。 （二）建築物之權利證明文件或其他合法證明。 四、道路使用證可證：申請道路使用證可證，除申請外，應檢附使用道路平面圖。 第 四 條 左列情形，應依規定申報備案，除檢附申請書外，應視其變更事由檢附第三條所定附件。 一、變更名義：變更起造人、承造人、監造人。 二、展期申請：工程無法照原核定日期開工或完工者，應申請展期。 第 五 條 使用道路寬度規定如左： 一、道路寬度在四公尺以下者不得使用道路。 二、道路寬度超過四公尺未達六公尺者，核准使用寬度不得超過一公尺。 三、道路寬度超過六公尺未達十二公尺者，核准使用寬度不得超過一公尺半。 四、道路寬度超過十二公尺以上者，核准使用寬度不得超過二公尺。 前項規定使用道路寬度如於交通特別頻繁或交叉路口地區，其使用寬度仍不得超過一公尺或人 行道。 第 六 條 建築工程期限訂定如左： (附表：建築工程期限訂定表) 第 七 條 依建築法第十六條規定，免由建築師設計，監造或營造業承造之工程如左： 一、非供公眾使用之平房，其面積不超過四十五平方公尺，高度不超過三．五公尺者，於申請 建造執照，雜項執照時，免由建築師設計，監造及營造業承造。 二、非供公眾使用之平房，其面積不超過六○平方公尺者，於申請建造執照時免由建築師監 造。 第 八 條 建築基地平臨接建築線者，不得建築。但基地臨接廣場或永久性之空地或隔河川，水路溝渠以 臨接建築線，或山間基地房屋無從櫛連，並有類似通路無礙通行者，或符合面臨既成巷道建築 原則規定者 ，得申請建造執照。 第 九 條 建築基地臨接計畫道路或經指定有案之建築線者，起造人應在申請建造執照或雜項執照前，向 工務局申請指示建築線。建築物基地不臨接計畫道路或已指示有案之建築線者應向工務局申請 指定建築線，但建築基地臨接工務局公布已依都市計畫完成之道路，不在此限。 第 十 條 申請指示（定）建築線應檢具申請書並檢附左列圖件： 一、地盤圖：其範圍至少包括一個街廓以上，並應在地籍圖上標明指定建築線之位置，長度及 建築線間之距離，基地範圍並載明土地標示及方位。 二、基地位置圖：表示申請位置之指引圖，其內容應將基地與附近道路，機關或明顯建築物等 關係位置，以簡明方法表示之。 第 十一 條 建築線指示（定）申請書及其所附圖件應一式二份，俟測量完畢核准公告後，領回一份，依核 定 結果另製二份送由工務局核對並編定號碼。 第 十二 條 工程開工除應依建築法第五十四條辦理外，承造人並應於完工後，將承包工程手冊送請工務局 登記。 第 十三 條 起造人或承造人應將執照張掛工地明顯處所，並應將核准之圖樣張掛或留置施工地點以便查 驗。 第 十四 條 建築工程進行至左列必要勘驗部份時，除依法免設主任技師得由承造人出具證明者外，應先由 承 造人主任技師出具證明確實依照核准範圍施工之證明書送請監造人查驗無訛方得繼續施工， 但供公眾使用之建築物經監造人出具證明書後，由承造人報請工務局派員複驗，經復驗合格後 方准繼續施工。 一、放樣勘驗：在建築物放樣後未開始挖掘基礎土方以前，但基地境界線仍由起造人負責。 二、基礎勘驗：在挖掘基礎土方後未搗製基礎以前，基礎如為鋼筋混凝土構造時，在基礎配筋 完畢，未搗製混凝土以前。 三、鋼骨鋼筋勘驗：鋼筋混凝土、鋼骨鋼筋混凝土、鋼骨混凝土、構造之各層樓板或屋頂配筋 (骨）完畢後，搗製混凝土之前。 四、屋架勘驗：在屋架豎立後蓋屋面之前。 工務局應將勘驗結果作成紀錄，與建築執照一併予以保存。 第 十五 條 建築工程施工時應於施工場所週圍設置適當之臨時圍籬，有行道樹者，應依規定設置保護架， 其材料及高度均由工務局依安全要求核定之。 臨時圍籬如必須借用道路時，由工務局視實際需要於核發執照時時核定之。承造人借用道路後 應將路旁水溝用鐵板加蓋，並應隨時清理防止堵塞並於完成一樓頂板時，應即維持騎樓地或人 行道之通暢，不得繼續堵塞。施工中承造人不得將建築材料及機具堆置於圍籬外，或道路上或 防火巷中，或既成騎樓地，或於圍籬外工作。 第 十六 條 工地內塔蓋之臨時棚屋作為工人操作休息之用者，應會適當之衛生防火設備。 第 十七 條 建築廢物磚塊、沙土、木屑、石頭、竹頭等應運往指定垃圾場傾倒，不得任意拋棄。 第 十八 條 建築物在施工中如工程需要，須阻斷原有排水系統時，應作臨時排水設施。維持水流暢通。 對於原有行道樹、消防栓、消防水池、給水管、污水管、煤氣管、油管、電線管、電線電桿、 拉桿及其他公共設施如有妨礙施工時，應由起造人及承造人商請各該主管機關或所有權人拆 移，不得住意剪斷移動。 第 十九 條 建築工程完成後承造人應將工地臨時棚屋圍牆及鷹架拆除，並修復道路，水溝、及整理現場環 境完畢後，始得申請使用執照。 第 二十 條 建築工程完成後起造人請領使用執照時應附承造人及其主任技師及監造人出具之完工證明向工 務局提出完工報告。但依法免設主任技師或免由建築師監造者，不在此限。承造人及其主任技 師、監造人、無正常理由不得拒絕出具完工證明。 第二十一條 建築工程之實施，其與核定計畫圖說不符或違反建築法令者監造人應分別通知承造人及起造人 改善，並報告工務局制止。 第二十二條 基地由新填土方形成者，除經特殊處理或自然固結達到適當密度者外，不得建築。 如基地含有大量有機物或垃圾填積而成者，工務局得令其先行改良土質或作其他適當之處置。 第二十三條 建築基地臨接建築線之長度應在二公尺以上，基地以類似通路接連者，類似通路部份之土地，不 計入建築基地面積。 第二十四條 凡沿四公尺以上之道路交叉口建築者，應依照截角退讓建築，道路交叉口截角規定如左表（單 位：公尺） 第二十五條 挖掘地下時，為避免鄰屋基礎下陷或開裂或倒塌，應詳查基地四周狀況，建築物基礎及其他可能 影響之因素，作適當之安全措施，並報工務局核備。 第二十六條 騎樓及無遮簷人行道之寬度及構造依左列之規定： 一、騎樓及無遮簷人行道之寬度，應自道路境界線起算。 二、騎樓之寬度在三．六四公尺者，其淨寬不得小於二．六五公尺，在二公尺者，其淨寬不得小 於一公尺。騎樓內不得設置任何障礙物。 三、騎樓或無遮簷人行道路面，應由道路境界線，作成四十分之一坡度，除特殊情形者外不得 與鄰接之地面高低不平。 四、騎樓或無遮簷人行道，應灌澆厚十公分以上之混凝土。 五、騎樓人行道之屋簷高度，自道路路肩至過樑下端止不得小於三．三三公尺，騎樓柱正面除特 殊情形者外應使其位於自道路境界線後退十五公分之地位。 第二十七條 前後臨接道路之基地應於基地兩側或中間留出通道以便銜接鄰地防火港或通達道路。 前項所稱通道其寬度為三公尺，高三．五公尺以上，並應為防火構造及設備。 第二十八條 建築基地境界線不整齊者，應自該界線之適當地位留出一．五公尺為防火巷並以能接通其鄰接防 火巷或計畫道路為原則，但情形特殊無法接通經主管建築機關核准者，不在此限。 第二十九條 防火巷或通道內除左列工作物外，不得設置妨礙通行之任何阻礙物。 一、邊溝、地下化糞池，其頂蓋之承載重量每平方公尺應在八百公斤以上。 二、雨遮。（其長度不得超過十五公分離地面淨高應在三．五公尺以上）。 第 三十 條 建築基地內，留設之防火巷，得作為空地面積計算。 第三十一條 在都市計畫範圍內得劃定美觀地區，並訂定其建築限制，報請上級主管機關核備後實施。 第三十二條 依建築法第七十七條規定之建築物工務局應會同消防、民防、交通、衛生等有關機關，每年至少 定基檢查兩次。 第三十三條 建築物所有權人或管理人對建築物之設備應有經常適當之維護。 第三十四條 有關本規則解釋事項除應刊登本府公報外工務局應分別通知建築師公及營造工業同業公會。 第三十五條 本規則所需各種申請書表格式，應依中央主管機關之統一規格。 第三十六條 附建（設）防空避難設備、消防設備、停車空間，由建築主管機關負責執行，建造完成後，通知 民防、消防、交通主管機關列管。 第三十七條 本規則自公布日施行。 (附表：較寬／較狹道路截角長度交叉角度表 |